技术规格及要求

一、项目概况

上海海事大礼堂扩声系统启用于2008年，至今已近12年，是学校接待任务最繁重和最重要的大型聚会场所，音频处理器都已老化损坏。本次项目对相应的设备进行全部更新。

投标货物要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络数字音频处理器 | 处理器需具备4个扩展卡槽，提供可配置的高带宽输入输出结构，方便不同系统需求的I/O配置。需具有Dante/AES67 64x64及以上音频传输母线；DSP处理能力800MHz及以上，DSP配置结构需为开放式结构，可可根据系统需求调整DSP配置结构及参数。★处理器同时需具有256路及以上环形音频数字母线。★采样率需支持48kHz或96kHz及以上；最大线路输出电平：+19dB；动态范围：108dB。★处理器具有原生外部数字时钟同步接口，可以主动设置成主主时钟设备或被动时钟设备，时钟频率可微调。 | 1 | BSS, Biamp, Symetrix |
| 2 | 模拟音频输入卡 | 每张输入卡需支持4路平衡模拟音频信号的接口，模拟输入卡可为4路输入通道提供单独的幻像电源，，以及 0dB - 48dB 中每 6dB 步进控制模拟增益。输入阻抗: 3.5kΩ ，最大输入电频: +20dBu ，共模抑制比: >75dB 在 1KHz频段， 本地噪声(E.I.N.): <-128dBu | 2 | BSS, Biamp, Symetrix |
| 3 | 模拟音频输出卡 | 每张输出卡需支持4路平衡模拟音频信号接口，最大输出电频≥+19dBu，输出阻抗:≤40 Ohms（平衡状态），频率响应: 20Hz-20KHz (+0.5dB/-1dB)，总谐波失真: <0.01%在 20Hz到 20KHz频段 +10dBu 增益状态下，动态范围≥108dB ，通道串扰 <-75dB | 2 | BSS, Biamp, Symetrix |
| 4 | 大礼堂声场调试服务 | 对大礼堂的扩声系统根据业主要求从新配置路由结构，调整系统电频和扬声器频率曲线，使系统运行在最佳状态，以满足节目演出及演讲汇报的功能需求，并按照国家《厅堂扩声系统设计规范》标准进行检测，并出具报告 | 1 |  |

二、基本要求

- 本工程内设备的质保期不得低于3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。项目内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

- 投标方应具备相关设备的设计、安装、维护能力，具有“电子和智能化工程专业承包二级”或以上资质。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

- 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。

- 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

- 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

- 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

- 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

- 投标人须对大礼堂区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致大礼堂区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

三、注意事项

- 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

- 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

- 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。