水声通信开发平台技术规格及要求

一、主要技术要求和指标：

- 水声通信开发平台硬件平台（1套）

水声通信开发平台1套，包含水声通信发射单元、水声通信接收单元、水声换能器（水平无方向性）、数字信号发射机。提供调制解调源码及电路工程资料，能够方便用户进行二次开发及调制解调算法研究，微处理器需采用主流处理器单元。

  - 水声通信发射、接收单元

水声通信单元需具备MINI-USB端口、与其他模块通信端口、发送换能器接口、接收换能器接口，能够接收串口数据，并将串口数据通过调制水声信号发射，能够将接收到的水声信号进行解调，并通过串口发出。集成一键下载电路，方便烧录程序与调试信息打印。

  - 水声换能器

换能器中心频率为35KHz，良好环境下通信距离大于100m，峰值电压＜600VPP，工作温度:-40～+80℃，弱酸弱碱环境下可以使用。

  - 数字信号发射机

具备可视化操作的数据发送界面，附带数字信号发送软件，并提供源码。

- 水声通信开发工程资料（1套）

提供水声通信发射单元设计软件及硬件工程资料，软件资料包括：串口程序源代码、调制解调源代码等，硬件资料包括电路原理图及PCB电路图。

二、项目实施要求

- 项目实施周期要求

中标方需在合同签订后60日内，完成设备采购、安装、调试，并且配合完成所有“水声通信开发平台”的联合安装调试。

- 项目实施工作要求

  - 供货

中标人须在不迟于合同签订后的60个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证平台及时投入正常运行。本技术规格书所规定的技术细节是对设计方案的建议，卖方应该保证最终的效果达到规格书上的主要技术要求和指标，若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致平台无法实现或不能完全实现的状况，达不到规格书规定技术指标时，投标人负相应责任。

  - 安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及测试和调整，施工过程由专业的调试人员进行安装、检测和排除故障。

  - 验收

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标单位负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告，包括负载测试。

  - 验收内容及标准

水声通信开发平台1套，包含水声通信发射单元、水声通信接收单元、水声换能器（水平无方向性）、数字信号发射机。提供调制解调源码及电路工程资料，能够方便用户进行二次开发及调制解调算法研究，微处理器需采用主流处理器单元。水声通信单元需具备MINI-USB端口、与其他模块通信端口、发送换能器接口、接收换能器接口，能够接收串口数据，并将串口数据通过调制水声信号发射，能够将接收到的水声信号进行解调，并通过串口发出。集成一键下载电路，方便烧录程序与调试信息打印。换能器中心频率为35KHz，良好环境下通信距离大于100m，峰值电压＜600VPP，工作温度:-40～+80℃，弱酸弱碱环境下可以使用。数字信号发射机具备可视化操作的数据发送界面，附带数字信号发送软件，并提供源码。提供水声通信发射单元设计软件及硬件工程资料，软件资料包括：串口程序源代码、调制解调源代码等，硬件资料包括电路原理图及PCB电路图及相关的文档说明。



三、付款条件：

货到付款。

四、售后服务要求

在保修期内，如有产品故障问题，投标方需免费提供上门协助服务。在保修期结束前，需由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。免费维护期满后，投标方必须继续提供7*24应急响应，费用另行协商。