上海海事大学智慧教室有线网络技术需求

上海海事大学校园有线网全部网络设备通过锐捷RG-ONC平台、RG-RIIL平台进行管理。实现了全网通过SDN管理，所有设备可零配置上线和替换，用户可在全校范围内业务随行。学校部署了RG-BDS系统和RG-SAM+系统，在全网交换机支持下，实现了零信任安全网络，使校园网在较高的安全水平上运行。上海海事大学智慧教室拟进行有线网络建设，以承载新型教学模式下无线设备和有线终端对网络通信的需求，同时满足上海海事大学网络信息安全和运行维护管理的需求，提出以下采购技术要求：

- 采购万兆交换机1台，千兆交换机7台，须提供原厂质保3年，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺。

- 交换机须支持被RG-ONC、RG-RIIL纳管，并提供纳管license；满足RG-BDS开展安全数据分析的功能和性能要求；满足RG-SAM+的网络准入身份认证的技术要求。

- 所报价产品须提供产品品牌、型号等信息；须提供满足本技术要求的产品原厂官网技术参数链接。

- 报价方承担安装和调试工作，设备须在现网中验收交付。

- 交换机技术其他需求细节参数如下：

| 万兆交换机技术参数要求 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求 |
| 硬件指标 | 支持并实配10G/5G/2.5G/1G多速率电接口数≥24，10G/1G接口数≥4，25G/10G接口数量≥4。 |
|  | 支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插3模块化风扇，前后风道 |
|  | 交换容量≥2.5T、包转发率≥570Mpps |
|  | 投标产品支持单端口POE输出功率≥90W，提供所投产品官网截图 |
|  | 投标产品所有电口（或者写成支持≥24个电口）均支持POE和POE+和HPoE远程供电，整机POE最大功率输出≥1480W |
|  | 支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 |
|  | 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 |
|  | 设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作，投标时提供第三方权威机构检验报告证明。 |
| 软件功能 | 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ |
|  | 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms。 |
|  | 支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 |
|  | 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准，投标时提供第三方权威机构检验报告证明。 |
|  | 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 产品资质 | 提供工信部IPv4/IPv6三层设备进网许可证（标明是三层交换机入网证）； |
|  | 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书。 |

| 千兆交换机技术参数要求 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求 |
| 硬件规格 | 固化10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个 |
|  | 交换容量≥335Gbps，包转发率≥60Mpps |
|  | 要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W |
|  | 要求设备采用静音设计，噪声值＜35dB |
|  | 要求设备采用金属外壳和金属网口设计，提供官网截图。 |
|  | 支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明。 |
| 软件特性 | 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
|  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 |
|  | 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
|  | 支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 |
| 管理特性 | 要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； |
|  | 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web |
| 产品资质 | 提供工信部进网许可证 |