专业图形工作站询价参数

|  | 技术参数和规格 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国际品牌，并提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM），关于本次询价所有技术参数响应的参照标准均以询价产品厂商的产品彩页为准，如不能提供询价产品厂商的产品彩页可视为不符合询价技术要求。要求询价工作站品牌为全球/中国市场工作站市场份额30%以上的品牌（根据IDC报告）（不接受组装机报价） |
| 操作系统软件 | ### Ubuntu 12.04 SP1 Linux 和 正版 Office专业版2016正版含介质 ### 正版Windows Server 2016 Hyper-V含介质 |
| 处理器 | 两颗 12核CPU E5-2687W v4 (12C, 3.0GHz,Turbo, 2400MHz,30M, 160W) |
| 芯片组 | 英特尔C612 |
| 内存 | 8个DIMM 四通道； 128 GB 2400 MHz DDR4 ECC RDIMM *2 内存硬件防错技术 ECC |
| 硬盘 | 6个2.5 英寸或者6个3.5英寸 SATA 或SAS 驱动器 本次配置1块2.5寸512G Class30 固态硬盘 1块 4T 硬盘 |
| Raid | 集成式： Integrated Intel AHCI chipset SATA controller (6 x 6Gb/s) - SW RAID 0/1/5/10 MegaRAID SAS 9341-8i 12Gb/s SATA/SAS PCIe controller supports software RAID 0,1,5,10 MegaRAID SAS 9361-8i 12Gb/s SATA/SAS PCIe controller (1 GB cache) supports hardware RAID 0,1,5,10 |
| 存储设备 | DVD-ROM；吸入式DVD+/-RW；蓝光光盘™刻录机 |
| 显卡 | M6000 24GB (4 DP, DL-DVI-I) (2 DP 转 SL-DVI 适配器)最高支持4个4K显示器, 大于等于512显卡核心, PCI-e 3.0*2 |
| 音频 | 集成式Realtek ALC3220Q 高保真音频 Creative Sound Blaster Recon3D声卡 |
| 网络 | 集成英特尔I217千兆以太网控制器，支持英特尔远程 唤醒、PXE和巨型帧 英特尔I210 10/100/1000千兆以太网控制器 （PCIe x1卡）– 1个RJ45插槽， 英特尔以太网服务器适配器X540-T2 10 GbE（PCIe x8 卡）– 2个RJ45插槽 |
| 端口 | 前面： 3个USB 2.0端口、 1个USB 3.0端口、 1个麦克风端口、 2个耳机端口； 内部： 3个USB 2.0端口、 4个SATA 6 Gb/s端口、 2个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）； 后面： 6个USB 2.0端口、 4个USB 3.0端口、 2个串行端口、 4个PS2端口、 1个RJ45（英特尔千兆以太网）端口 1394B Card*2 Thunderbolt via PCIe card*2 |
| 插槽 | 3 个第3 代PCIe x16 2个第3 代PCIe x16（8 线程） 2个第2 代PCIe x4 2个第2 代PCIe x1 2个PCI 32 位/33 MHz |
| 电源 | 2 个能效高达90%电源：685 瓦或825 瓦 电源自带诊断灯 |
| 机箱设计 | 要求带有双把手 主要备件模块化可便携拆卸: 不拆机箱即可更换电源 |
| 安全性 | 防盗开关；设置/BIOS 密码；I/O 接口安全；Kensington® 锁插槽、挂锁环、内置挡板锁；可锁电源； |
| 保修 | 基本：5年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门 5年硬盘不返还 5年的硬盘数据恢复（Non-Raid）； 5年意外保障 5年1一小时上门服务。（需提供厂家授权陈诺函） |
| 说明： | 关于本次报价所有技术参数响应的参照标准均以报价产品厂商正式公开的产品彩页为准，如不能提供投标产品厂商的产品彩页可视为不符合报价技术要求。 |
| 远程连接 | Tera2 PCoIP™ |
| 杀毒软件 | McAfee 安全中心含介质 |
| 阅读软件 | 正版Adobe Redader 11阅读软件 |
| 性能调优 | Precision Optimize自动调优软件 |
| 安全软件 | Data Protection ¦ Protected Workspace 保护最终用户电脑阻止病毒感染和恶意攻击 |
| 更新软件 | Data Protection ¦ System Tools Digital Delivery 安全软件下载工具 |
| 软件要求 | ##### Backup and Recovery 备份与还原工具 Business Manager: 管理和数据保护软件厂家授权 Out Band Management 原厂软件授权 |
| 驱动更新软件 | Client System Update自动更新驱动,Bios |
| 资产管理标签-E-Support | 提供技术支持及论坛网站,方便客户随时联系Dell技术支持,及时续保等 |
| 资产管理标签-外包装标签 | 出厂包装盒自带标签,客户不用拆箱即可了解到货物品机型,和简单配置等 |
| 资产管理标签-二维码 | 出厂主机自带QR码,通过手机应用比如"我查查/微信"等简单扫描二维码就可以方便获得机器型号,基本硬件配置和技术网站 |
| 资产管理标签-MAC地址 | 主机黏贴网卡MAC地址 |
| 资产管理标签-硬盘服务标签 | 在硬盘上贴上 服务编号,方便资产管理 生产日期不得早于报价日期 送货时需提供原厂送货清单及配置清单 报价需提供原厂授权，及政府采购购供应商资质 ，1小时上门 1小时解决故障及报修问题，送货时需提供原厂配送清单。 |