地震型单轴ICP加速度计

一、设备数量：6个

二、品牌要求：国际知名品牌

三、技术要求：

1、灵敏度：1000mV/g

2、量程2.5g

3、频率范围（±5%）：0.025-800Hz

频率范围（±10%）：0.01-1200Hz

4、质量小于900克

5、安装谐振点: ≧3500Hz

6、分辨率：0.0001 g

7、非线性：≤1%

8、横向灵敏度：≤5%

9、抗冲击：≥100g

10、激励电压：18-30VDC

11、恒定电流：2-20mA

12、输出阻抗：<100Ω

13、温度范围：-54～+93℃

14、外壳材料：不锈钢

15、配套电缆：6米长电缆12根

16、配套磁座：6个